# 第一问：兼顾电费、运行平稳性与节能的微网调度

三层词典序混合整数线性规划模型及计算结果

本文针对2026年C题第一问，采用题设单日数据，在可靠供电和储能安全约束下，依次最小化购电费、运行不平稳程度与总购电量。最终全天外购电量为57526.243478 kWh，购电费为33801.495642元；日初、日末储电量均为6000 kWh。所有数值均由文末完整代码实际求解，完整144段购电计划保存在result1.xlsx中。运行平稳性属于次级偏好，不替代第一层经济目标，也不直接等同于电池寿命。

## 1 数据核对与建模口径

附件1包含144行10分钟数据，四列依次为时间、电价、小区负载功率和光伏预测功率。电价单位为元/kWh，功率单位为kW。数据时间从0:10到“0:00+1”，本文采用右端标签代表前一10分钟区间的平均功率近似，例如0:10对应0:00—0:10。“0:00+1”对应当日24:00，不能再多建立次日区间。

本次提供的result1.xlsx模板第一段为0:10—0:20，最后一段为次日0:00—0:10，与题目当天0:00—24:00范围不一致。程序保留“计划购电量”“充放电量”两张提交表及列结构，仅将时间标签整体校正为当天144个区间；另增加“计算明细”“求解核验”用于审核。校正与本文区间解释一致，不移动或删除附件数据。

全天负荷电量为111024.808100 kWh，光伏预测电量为55482.835667 kWh。最低和最高电价分别为0.3713及1.3952元/kWh。以下结果是给定预测数据下的确定性调度结果；未将问题二的随机误差或紧急购电机制混入本问。

## 2 五条核心模型假设

### 假设一：区间平均与日内确定性

假设内容：以10分钟为最小调度单位，将附件每行功率视为该行右端标签之前10分钟内的平均功率；在问题一的日前优化中，将给定光伏预测作为确定输入。

设立依据：题目要求输出10分钟购电量，附件提供144个功率点而非连续曲线；问题一没有提供用于当日结算的实际光伏序列。

对模型的影响：功率乘1/6小时换算电量，可使用离散能量守恒；结果只对这一积分近似和给定预测成立，不声称实际运行必然没有预测偏差。

### 假设二：总程效率与对称损耗

假设内容：90%指完整充放电总程效率，充、放电单向效率对称分配为根号0.9，忽略题目未给出的额外自放电与辅助用电。

设立依据：题目给出90%但没有单向参数；对称分配不额外引入无法校准的单向差异。GB/T 36558—2023第5.4条提出正常工作条件下锂离子电池储能系统能量转换效率“宜不低于83%”[1]，为系统效率量级提供参考，但不能代替本文对90%的定义假设。

对模型的影响：充电进入储能的电量与放电消耗的储能量不相等；总程效率为90%，不是81%。储能损耗通过状态方程计入，不再重复加一个10%的费用或能量惩罚。

### 假设三：统一设备与充放电互斥

假设内容：储能视为一个统一受控设备，每段仅允许充电、放电或停机；不允许同一时段同时充放电。

设立依据：题目以单一储能设备给出容量和功率，在非负电价、没有同时充放电辅助收益的情形下，无效内部循环增加损耗。互斥作为运行方式假设以二元变量明确落实。

对模型的影响：模型成为混合整数线性规划；防止求解器通过同时充放电耗散电量。用于识别开机的1 kW阈值是数值/控制判据，并非题目给出的硬件最低功率，另做0.1—10 kW敏感性检验。

### 假设四：不售电与富余处置

假设内容：不向外网售电；光伏或其他输入富余可不予利用，供电不足不允许发生；外网购电不另设题目未给出的接口容量上限。

设立依据：题目仅给购电价格，没有售电价格、馈网容量或弃光处罚；同时要求供电不低于负荷。

对模型的影响：购电和富余变量非负，以富余量将供电不等式写成能量平衡等式。富余量不必全是弃光；本次最优富余为零，因而本次不存在这种归属歧义。

### 假设五：循环日与运行平稳性偏好

假设内容：日初储电量按题设取6000 kWh，日末恢复到6000 kWh；将该单日策略视为周期运行，平稳性评价计入午夜衔接。以功率总变差、运行段启动数和短片段缺额作为不平稳代理指标。

设立依据：问题一要求日初日末储电量相同，且描述重复日环境；用户明确要求先经济、后平稳、再节能。没有电芯老化数据，不能估计寿命模型。已有电池实验说明动态工况与老化关系依赖电芯和工况[2]。

对模型的影响：禁止透支日末电量降低电费；不在午夜隐藏切换。平稳性作为第二层软目标，不强加未经题设支持的最短开机时间，不将平稳指标解释为寿命延长比例。

## 3 变量与参数定义（三线表）

表中“连续”表示实数，“二元”表示0或1。上标c、d分别表示充电、放电；时间下标统一为t。程序数组从0开始，公式从1开始，两者仅索引约定不同。中间变量由决策量确定，不是额外物理控制量。

表1 决策变量与中间变量

| 符号 | 类别 | 类型 | 单位 | 取值范围 | 现实含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gt | 决策变量 | 连续 | kW | ≥0 | 外网购电功率 |
| ct,dt | 决策变量 | 连续 | kW | [0,5000] | 交流侧充、放电功率 |
| ztc,ztd | 决策变量 | 二元 | — | {0,1} | 充、放电模式 |
| wt | 决策变量 | 连续 | kW | ≥0 | 未利用富余功率 |
| Et | 中间变量 | 连续 | kWh | [1200,10800] | 区间边界储电量 |
| Gt | 中间变量 | 连续 | kWh | ≥0 | 区间购电量 |
| Pt | 中间变量 | 连续 | kW | [−5000,5000] | 储能净放电功率 |
| stm | 中间变量 | 连续编码 | — | [0,1] | 模式m运行段启动，约束决定其0/1值 |
| vt | 中间变量 | 连续 | kW | [0,10000] | 净功率变化绝对值的上界 |
| bt,km | 中间变量 | 连续编码 | — | [0,1] | 启动后前k段内发生中断的指示 |
| V | 中间变量 | 连续 | kW | ≥0 | 循环日净功率总变差 |
| Ns | 中间变量 | 整数值 | 次/日 | [0,288] | 充放电运行段启动总数 |
| B | 中间变量 | 整数值 | 段 | ≥0 | 短运行片段的参考长度缺额 |
| Dloss | 中间变量 | 连续 | kWh | ≥0 | 全天储能转换损耗 |

表2 目标变量、已知参数与待校准参数

| 符号 | 类别 | 类型 | 单位 | 取值范围/本次值 | 现实含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 目标变量 | 连续 | 元 | ≥0 | 第一层全天购电费 |
| F2 | 目标变量 | 连续 | — | ≥0 | 第二层不平稳程度 |
| F3 | 目标变量 | 连续 | kWh | ≥0 | 第三层全天购电量 |
| T,Δt | 已知参数 | 整数/连续 | 段/h | 144；1/6 | 时段数与时长 |
| pt | 已知参数 | 连续 | 元/kWh | 0.3713—1.3952 | 附件电价 |
| Lt,St | 已知参数 | 连续 | kW | 附件非负值 | 负荷与光伏预测功率 |
| Pmax | 已知参数 | 连续 | kW | 5000 | 最大充放电功率 |
| Emin,Emax | 已知参数 | 连续 | kWh | 1200；10800 | 安全储电量范围 |
| Einit | 已知参数 | 连续 | kWh | 6000 | 初始储电量 |
| ηrt | 已知/解释参数 | 连续 | — | 0.9 | 题设效率按总程解释 |
| ηc,ηd | 推导参数 | 连续 | — | 0.9 | 对称单向效率 |
| Pmin | 待校准参数 | 连续 | kW | 本次1 | 模式识别最低有效功率 |
| K | 待校准参数 | 整数 | 段 | 本次3 | 参考片段长度，即30分钟 |
| ωV,ωN,ωB | 待校准参数 | 连续 | — | 本次均1 | 归一化平稳性指标偏好权重 |
| ε1,ε2 | 数值参数 | 连续 | 元/— | 10−4；10−7 | 前层目标的数值容差 |
| δMIP | 数值参数 | 连续 | — | 10−9 | 相对整数求解间隙要求 |

权重和参考长度是明确给定的运行偏好，不是从寿命试验标定的参数；本次不宣称已获得唯一正确的权重。采用自然上界归一化后等权作为可复现基准，后续可按设备控制资料校准。

## 4 模型建立与逐步推导

### 4.1 时间离散与能量守恒

【逻辑依据：题目10分钟输出要求。】定义第t个区间及循环前驱：

It=[(t−1)Δt,tΔt), T=144, Δt=1/6, t=1,…,T.  (1)

在运行质量计算中t=1的前驱取T；储电量仍使用E1,…,ET+1的顺序边界，不能把初值删掉。

【逻辑依据：功率积分得到电量。】

Gt=gtΔt, Ct=ctΔt, Dt=dtΔt.  (2)

【逻辑依据：电源输入＝负荷消耗＋充电＋未利用剩余。】

gt+St+dt=Lt+ct+wt, gt,wt≥0.  (3)

式(3)通过wt把供电不低于负荷写成精确平衡；wt不代表可以缺电。

【逻辑依据：用户确定90%为总程效率。】

ηrt=ηcηd=0.9, ηc=ηd=0.9=0.9486832981.  (4)

【逻辑依据：储能内部电量变化包含充电损耗和放电损耗。】

Et+1−Et=ηcctΔt−dtΔtηd.  (5)

【逻辑依据：题设安全储电范围与日末恢复。】

1200≤Et≤10800, t=1,…,T+1.  (6)

E1=ET+1=Einit=6000.  (7)

【逻辑依据：充放电互斥及功率上限。】

ztc,ztd∈{0,1}, ztc+ztd≤1.  (8)

Pminztc≤ct≤Pmaxztc, Pminztd≤dt≤Pmaxztd.  (9)

Pmin=1 kW只用于排除“状态开机但功率为零”的计数伪解，占额定功率0.02%。若需要完全不设正最低功率，可另做互补或后处理模型，但本次以显式可验证的模式判据为准。

【逻辑依据：将式(5)对全天求和，使用式(7)。】

t​dtΔt=ηcηdt​ctΔt=0.9t​ctΔt.  (10)

【逻辑依据：交流侧充电能量与放电输出之差是转换损耗。】

Dloss=t​(1−ηc)ct+1ηd−1dtΔt.  (11)

【逻辑依据：全天能量平衡及日末恢复。】

t​Gt=t​(Lt−St)Δt+Dloss+t​wtΔt.  (12)

式(12)是独立核验恒等式，也说明第三层减少外购电可来自降低转换损耗或减少富余，而不是改变固定负荷。

### 4.2 第一层：经济性目标

【逻辑依据：电量乘对应价格得到购电费。】

F1(x)=t=1TptgtΔt.  (13)

记式(3)—(9)及以下运行质量辅助约束形成的可行集合为X。第一层为：

F1*=minx∈XF1(x).  (14)

运行质量辅助变量不应改变物理供需，但式(9)的正阈值确实改变极小功率动作的可行域，因此通过敏感性实验检查其影响。

【逻辑依据：只有高价收益覆盖损耗才值得纯外网套利。】

phigh>plowηrt ⇔ 0.9phigh>plow.  (15)

式(15)只是无容量机会成本时的局部经济解释，实际求解仍由全天耦合约束决定，不使用峰谷阈值替代优化。

### 4.3 第二层：平稳性、启停与碎片化

【逻辑依据：统一净功率的符号。】

Pt=dt−ct, −5000≤Pt≤5000.  (16)

【逻辑依据：绝对值上图的线性化。】

vt≥Pt−Pt−1, vt≥Pt−1−Pt, 0≤vt≤10000.  (17)

V=t=1Tvt, P0=PT.  (18)

在第二层正权重最小化中，vt会取绝对差。第三层允许10−7的质量容差，因此最终同时独立重算真实总变差，不依赖辅助变量是否刚好紧约束。

【逻辑依据：运行段启动是状态从0变1。对m∈{c,d}：】

stm≥ztm−zt−1m, stm≤ztm, stm≤1−zt−1m, 0≤stm≤1.  (19)

由于z为二元，式(19)已迫使s为正确的0/1值，无须重复声明整数属性。直接由充电切到放电会启动一个新放电段。

Ns=t=1T(stc+std).  (20)

【逻辑依据：持续长度不足参考长度的运行段应有惩罚。】设K=3。对于每个启动，定义bt,km表示其后k段的前缀内已经中断，k=1,…,K−1。下标t+j循环取模：

0≤bt,km≤stm.  (21)

bt,km≥stm−zt+jm, j=1,…,k.  (22)

bt,km≤k−j=1kzt+jm.  (23)

若没有启动，式(21)令b=0；若启动且前缀某一段关闭，式(22)令b=1；若前缀全部开启，式(23)令b=0。这些约束避免“先停止再重新启动”逃避短片段惩罚。

B=m∈{c,d}​t=1Tk=1K−1bt,km=运行段 j​(K−ℓj)+.  (24)

例如持续10分钟、20分钟、至少30分钟的运行段，分别产生2、1、0单位缺额。这里没有强制30分钟最短运行，因此不会以未经题设要求的硬限制牺牲保供。

【逻辑依据：不同单位的指标用预先规定的自然上界归一化。】

F2=ωVV2PmaxT+ωNNs2T+ωBB2T(K−1).  (25)

本次ωV=ωN=ωB=1，为明确且可复现的等权偏好。分母是保守上界，目的在统一量纲，并不声称统计意义上的等重要性。

【逻辑依据：第二层不能主动放弃第一层最低成本。】

F2*=minx∈XF2, F1≤F1*+ε1, ε1=10−4 元.  (26)

### 4.4 第三层：外购电量最低

【逻辑依据：在前两层确定后选择更少依赖外网的方案。】

F3=t=1TgtΔt.  (27)

minx∈XF3, F1≤F1*+ε1, F2≤F2*+ε2, ε2=10−7.  (28)

该模型是三次顺序MILP求解，不把元、平稳性和kWh直接混成一个任意加权目标。若前层已几乎唯一，后层改善可能极小；本次第三层就出现这一情况，不将浮点量级改善宣传为显著节能。

【逻辑依据：将全部关系汇总为求解器标准形式。】

minxfTx, l≤Ax≤u, a≤x≤b, ztm∈{0,1}.  (29)

本次K=3时共2017个变量，其中288个二元变量，第一层4178条行约束；第二、三层分别追加1、2条前层目标约束。边界约束单独传入Bounds，不重复计入行数。

### 4.5 结果汇总与独立核验公式

【逻辑依据：每个4小时段有24个10分钟区间。】

C(j)=Δtt=24j+124j+24ct, D(j)=Δtt=24j+124j+24dt, j=0,…,5.  (30)

【逻辑依据：从原始数值重建等式残差。】

rbal=maxt|gt+St+dt−Lt−ct−wt|.  (31)

rE=maxt|Et+1−Et−ηcctΔt+dtΔt/ηd|.  (32)

【逻辑依据：对照方案没有储能，直接补足正净负荷。】

gt(0)=max(Lt−St,0), F1(0)=Δtt​ptgt(0).  (33)

Rsave=F1(0)−F1F1(0)×100%.  (34)

所有统计采用未提前舍入的解。Excel中仅将绝对值低于10−7的导出噪声置零，显示保留6位小数，不能把负零解释为售电。

## 5 求解软件、步骤与复现方法

本次运行环境为Python 3.13.5、NumPy 2.1.3、SciPy 1.15.3以及openpyxl。SciPy.optimize.milp调用随SciPy提供的HiGHS混合整数求解器[3—4]，不需要商业许可证。采用稀疏矩阵存储线性约束，打开预处理，每层相对MIP间隙要求为10⁻⁹，默认时限300秒。

步骤一：安装依赖与读取。运行“pip install numpy scipy openpyxl”。程序优先读取指定文件或当前/脚本目录下的附件1.xlsx，检查144行、时间顺序、有限非负数值。找不到默认附件时使用代码内嵌的本题原始144行数据，明确输出来源；指定文件缺失或损坏则默认报错，只有显式许可才回退。

步骤二：建立物理与逻辑约束。统一分配变量索引，添加能量平衡、效率、安全SOC、日初日末恢复、充放电互斥及状态启动、短片段和总变差约束。

步骤三：求解第一层。以电费为目标取得最优值与对偶界。若达到时限但未证明满足最优性要求，程序中止，不将可行解伪称为最优方案。

步骤四：求解第二层。增加前层电费上界，以归一化不平稳指标最小化；记录真实启动数、片段缺额和功率总变差。

步骤五：求解第三层。再增加第二层目标上界，最小化总购电量。独立重新计算各目标和约束。

步骤六：验证与保存。检查逐段功率平衡、状态递推、边界、互斥、容量与功率限制以及全天能量恒等式；填入两张题目要求表，并生成明细和审计页。已有同名输出在覆盖前自动备份；文件被占用时给出关闭Excel再运行的提示。

步骤七：可移植复现。将附录完整代码保存为solve_q1.py，在空目录运行“python solve_q1.py”，无需任何原电脑路径即可使用内置原始数据生成result1.xlsx。若使用自己的附件和原模板，运行“python solve_q1.py –input 附件1.xlsx –template 模板.xlsx –output result1.xlsx”。当前代码已在没有附件的独立工作目录中实际验证，得到相同三层目标值。

输入读取兼容Excel时间对象、文本时间及数字时间；模板缺失可重建，不以模板存在作为求解前提。结果中的审计表包含运行数据来源，防止把内置回退结果误认为另一个数据文件的结果。核心代码以中文行内注释、函数说明和分段注释解释输入、索引、约束、目标和异常分支。

## 6 数值结果与初步解读

表3 指定10分钟区间购电量

| 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh | 时间段 | 购电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00—10:10 | 0.000000 | 12:00—12:10 | 480.412450 | 14:00—14:10 | 0.000000 |
| 16:00—16:10 | 445.431650 | 18:00—18:10 | 64.534389 | 20:00—20:10 | 0.000000 |

全天购电量57526.243478 kWh；全天购电费33801.495642元。10:00、14:00、20:00指定区间购电为零，表示该区间负荷由光伏和/或储能供给，不表示负荷为零。

表4 各四小时段交流侧充放电量

| 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 0:00—4:00 | 4226.310923 | 0.000000 |
| 4:00—8:00 | 833.333333 | 6956.981377 |
| 8:00—12:00 | 4448.633845 | 1702.996983 |
| 12:00—16:00 | 5274.788093 | 91.101383 |
| 16:00—20:00 | 0.000000 | 6247.491545 |
| 20:00—24:00 | 5059.644256 | 2859.868117 |
| 全天 | 19842.710450 | 17858.439405 |

0:00和24:00储电量均为6000 kWh；全天储电量最低1200 kWh、最高10800 kWh。某个四小时段同时有充电汇总和放电汇总，是因为该长时段内不同10分钟区间有不同动作，不违反同一10分钟区间的互斥要求。

全天放电量/充电量＝0.9，储能转换损耗为1984.271045 kWh，未利用富余电量为0。代入式(12)有：57526.243478＝111024.808100−55482.835667＋1984.271045＋0（单位均为kWh），舍入差在显示精度内。

表5 三层优化的实际变化

| 层次 | 电费/元 | 购电量/kWh | 启动数/次 | 短段缺额 | 不平稳指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 33801.495542 | 57526.243481 | 13 | 14 | 0.140761414 |
| 第二层 | 33801.495642 | 57526.243481 | 12 | 10 | 0.130336414 |
| 第三层 | 33801.495642 | 57526.243478 | 12 | 10 | 0.130336514 |

三层HiGHS报告的相对MIP间隙均为0；本机每层约0.2秒，时间随硬件与版本变化。最后一层真实不平稳指标比第二层增加约10⁻⁷，正是预设数值容差，不构成显著运行变化。相对第一层，最终不平稳指标下降7.4061%；启动次数减少1次，短片段缺额减少4。

功率总变差从102696.436766 kW降至102684.580766 kW，降幅很小；严格最低电费约束下仍保留若干10—20分钟短动作。不能据此宣称已经彻底消除碎片化。若工程上要求所有动作至少30分钟，必须另加硬约束并重新比较电费，不能把它悄悄混入本次结果。

第三层购电量较第二层仅减少约0.000003 kWh，属于数值量级，不报告为有意义的节能收益。最低电费的可行区域已基本决定全天充放电量，这是第三层几乎不变化的原因。

表6 与无储能方案比较

| 指标 | 无储能 | 三层调度 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全天电费/元 | 48052.046591 | 33801.495642 | 减少14250.550949 |
| 全天外购电/kWh | 61789.935400 | 57526.243478 | 减少4263.691922 |
| 电费降幅 | — | — | 29.6565% |

无储能对照保持相同负荷与光伏输入，光伏富余不用，短缺直接购电。储能一方面把富余光伏转移到缺电时段，另一方面利用价格差转移购电时间，因此虽然存在1984.271045 kWh转换损耗，仍显著减少外购电费。该节省是“使用储能”相对“无储能”的总收益，不能归功于第二层平稳性创新。

## 7 参数敏感性与可行性验证

表7 运行质量参数敏感性

| 最低有效功率/kW | 参考段数K | 最终电费/元 | 启动数 | 短段缺额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 3 | 33801.495642 | 11 | 8 | 阈值更低，允许更小功率维持状态 |
| 1 | 3 | 33801.495642 | 12 | 10 | 主结果 |
| 10 | 3 | 33801.495642 | 13 | 13 | 阈值更高，运行段数变化 |
| 1 | 2 | 33801.495642 | 12 | 4 | 20分钟参考长度 |
| 1 | 6 | 33801.495642 | 12 | 34 | 60分钟参考长度 |

各情景电费和总购电量在报告精度内稳定，但启动数和短段缺额受判定参数影响。因此只能认为经济结果对这组参数较稳健，不能认为运行片段数具有参数无关性。不同K的短段缺额定义不同，数值不能直接作为性能优劣排序；尚未对平稳权重进行全面标定，不夸大为全参数鲁棒性证明。

主解重新计算得到：最大功率平衡残差1.34×10⁻¹¹ kW以内；最大储电递推残差1.78×10⁻¹³ kWh以内；日初日末偏差为0；容量、功率和非负边界浮点误差低于10⁻⁹。导出后另检查144段连续覆盖、指定时段对应关系和四小时汇总一致性。

创新之处是将经济优先级、实际状态启动与短片段逻辑统一在线性整数框架中，并用三层优化避免任意跨单位加权。局限性包括：预测确定性、没有真实衰减参数、阈值及偏好需工程校准、严格经济最优下平稳改善空间有限。后续有寿命试验或更高频数据时可细化，但不影响本问当前可实现方案。

## 8 参考文献

[1] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. 电力系统电化学储能系统通用技术条件：GB/T 36558—2023[S]. 2023，第5.4条。官方条目：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=CFC9F95B159C4ADA8945379C00D042A6 。

[2] Geslin A, Xu L, Ganapathi D, et al. Dynamic cycling enhances battery lifetime[J]. Nature Energy, 2025, 10:172–180. DOI:10.1038/s41560-024-01675-8。仅用于说明寿命关系依赖工况，不用于给本题量化延寿。

[3] SciPy contributors. scipy.optimize.milp—Mixed-integer linear programming[EB/OL]. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html 。本次实际使用SciPy 1.15.3，在线文档可能为更新版本。

[4] HiGHS developers. HiGHS—High performance software for linear optimization[EB/OL]. https://highs.dev/ 。

[5] 2026年高教社杯全国大学生数学建模竞赛C题、附件1及result1.xlsx模板。输入数据为用户提供文件，未使用模拟值替代。

## 附录A 完整可运行代码

将下面代码整体复制为UTF-8编码的solve_q1.py，先安装依赖“pip install numpy scipy openpyxl”，再运行“python solve_q1.py”。无需配置任何C盘路径。内置CSV的每行依次为电价、负荷功率、光伏预测功率，共144行，与本次附件相同；这些数据行属于输入，不是待执行语句。代码默认输出result1.xlsx；额外JSON审计仅在指定参数时生成。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""第一问完整复现：python solve_q1.py；依赖 numpy scipy>=1.11 openpyxl。
可选：--input 附件1.xlsx --template result1.xlsx --output result1.xlsx。
默认先找当前目录/脚本目录的附件；未找到时用内置的本题144行数据。
表格读取失败时明确报错；只有指定 --allow-fallback 才退回内置数据。
模板缺失或损坏可重建两张提交表；结果额外保留审计工作表。
"""
import argparse  # 命令行参数，避免硬编码机器路径。
import io  # 从内置CSV字符串读取数据。
import json  # 输出机器可检查的运行摘要。
import sys  # 异常退出码与控制台编码。
import time  # 记录各层求解时间。
from pathlib import Path  # 跨平台路径。
from datetime import datetime  # 生成备份时间戳。
try:  # 缺少库时给出明确安装方式。
    import numpy as np  # 数组和数值运算。
    import scipy  # 记录求解环境版本。
    from scipy.optimize import milp, Bounds, LinearConstraint  # HiGHS接口。
    from scipy.sparse import coo_matrix  # 稀疏约束矩阵。
    import openpyxl  # 读取输入、保留模板并导出Excel。
    from openpyxl.styles import Font, Alignment  # 新增表的可读格式。
except ImportError as exc:
    raise SystemExit("请运行：pip install numpy scipy openpyxl") from exc

# 内置CSV来自本题附件1，列依次为元/kWh、负荷kW、光伏kW；非模拟数据。
DATA_CSV = """0.4248,3439.8466,0
0.4245,3437.9792,0
0.4269,3444.3031,0
0.4272,3454.4437,0
0.4271,3458.8273,0
0.4285,3459.8401,0
0.4311,3467.1582,0
0.4302,3467.9632,0
0.4279,3466.9683,0
0.4312,3482.4927,0
0.4333,3495.0841,0
0.4311,3498.4443,0
0.4293,3505.2295,0
0.4324,3512.6387,0
0.4367,3516.8685,0
0.4348,3517.9246,0
0.4335,3518.5518,0
0.4357,3521.0976,0
0.4374,3526.9261,0
0.4371,3537.2854,0
0.4356,3544.8808,0
0.4353,3541.2787,0
0.436,3546.3976,0
0.4378,3560.207,0
0.4401,3561.9581,0
0.4389,3556.7183,0
0.4364,3560.0272,0
0.4393,3580.654,0.5994
0.4422,3586.916,0.2345
0.4395,3571.2635,0.2885
0.4333,3562.3171,18.6781
0.4439,3591.3809,54.4698
0.4301,3579.7045,108.9718
0.3713,3486.119,184.1603
0.5708,3823.8994,277.0582
0.9099,4398.0727,388.5494
0.9368,4454.0123,521.2803
0.8758,4371.7919,672.7677
0.8759,4392.953,844.2261
0.8601,4384.5956,1039.6744
0.8442,4434.7757,1259.3375
0.8334,4523.4561,1508.6318
0.8092,4524.0721,1791.4107
0.7972,4545.8867,2085.4865
0.7644,4523.2418,2381.2611
0.6899,4383.3566,2683.1752
0.86,4910.4599,2986.3552
1.1617,5799.7327,3289.204
1.1683,5884.826,3593.3613
1.0956,5748.0713,3890.7332
1.0849,5769.0581,4181.3417
1.061,5754.2105,4471.7657
1.043,5824.1807,4752.8272
1.036,5954.2601,5021.9074
1.0147,5958.9696,5285.4126
0.9922,5929.5554,5543.1742
0.97,5923.7828,5788.4093
0.9422,5907.586,6012.1304
0.9569,5899.1262,6216.1528
0.9977,5902.2196,6409.5941
0.9919,5897.4793,6599.3808
0.9588,5886.7568,6766.7204
0.9549,5873.4708,6914.5923
0.9839,5858.0308,7064.2053
0.799,5844.9948,7197.4315
0.5025,5839.0587,7303.1142
0.4662,5838.7103,7387.6848
0.5007,5823.4378,7459.227
0.4827,5814.7932,7520.7191
0.4785,5832.3951,7568.2039
0.4662,5712.901,7592.1539
0.4432,5519.4607,7601.0433
0.4411,5494.7907,7612.316
0.4551,5514.4524,7602.6524
0.4463,5485.829,7554.1872
0.4113,5462.3628,7472.7384
0.5682,5566.1066,7393.4172
0.8279,5725.7548,7312.7979
0.8636,5739.4957,7194.541
0.8416,5714.6836,7053.1371
0.8618,5717.8505,6910.4064
0.8623,5708.2486,6772.4075
0.9026,5696.9182,6607.36
0.9754,5692.2983,6412.5085
1.0002,5687.1291,6214.0158
0.9978,5678.962,6000.7112
1.0271,5669.4508,5766.9816
1.0906,5664.1948,5521.5066
0.9376,5672.7011,5268.781
0.6694,5682.2544,5009.7152
0.66,5669.0195,4743.4484
0.7217,5656.3651,4471.224
0.7308,5657.0867,4188.2025
0.7534,5662.6008,3889.3931
0.7823,5669.2596,3594.5946
0.8055,5673.4767,3303.8878
0.8271,5671.0146,2998.4247
0.8519,5661.5926,2687.4131
0.8791,5665.8922,2383.1779
0.9024,5689.0372,2089.1246
0.9163,5603.6614,1791.0829
0.9264,5466.7124,1501.7283
0.9462,5467.3939,1255.1723
0.9742,5464.727,1036.3323
0.9862,5492.4458,836.7775
0.976,5621.7308,665.2313
1.0742,5091.2126,516.6758
1.2313,4208.5688,386.6731
1.2561,4122.7611,275.7933
1.2447,4255.9358,182.9526
1.2545,4225.9524,108.3414
1.2522,4233.3384,54.3121
1.2881,4246.4625,18.6569
1.3466,4239.1795,0.2753
1.3523,4244.6684,0.2296
1.3445,4251.9187,0.6007
1.3483,4256.6813,0
1.349,4267.3947,0
1.3473,4269.975,0
1.3482,4268.6702,0
1.3513,4282.2245,0
1.34,4291.7049,0
1.3489,4291.3611,0
1.3952,4293.9182,0
1.2226,4295.2135,0
0.9332,4302.0307,0
0.9068,4320.9618,0
0.9371,4302.3292,0
0.9371,4322.6758,0
0.9871,4428.8083,0
0.7764,4030.1614,0
0.4209,3362.7419,0
0.3859,3309.3934,0
0.4368,3412.9563,0
0.4198,3381.9313,0
0.4186,3386.5592,0
0.4241,3400.4846,0
0.4237,3399.2426,0
0.4248,3406.9809,0
0.424,3416.1518,0
0.422,3421.9811,0
0.424,3429.6923,0
0.4271,3439.061,0
0.4276,3444.7259,0"""
N, DT, ETA = 144, 1 / 6, np.sqrt(0.9)  # 144段、小时、单向效率。
PMAX, EMIN, EMAX, E0 = 5000., 1200., 10800., 6000.  # 题设物理量。

def read_data(args):
    """检查候选文件，显式区分缺失、损坏和结构错误。"""
    roots = [Path.cwd(), Path(__file__).resolve().parent]  # 可移动位置。
    candidates = ([Path(args.input)] if args.input else
                  [r / "附件1.xlsx" for r in roots])  # 输入路径候选。
    found = next((p for p in candidates if p.is_file()), None)  # 首个存在文件。
    if args.input and found is None and not args.allow_fallback:
        raise FileNotFoundError(f"输入不存在：{args.input}")  # 不静默换数据。
    if found is not None:
        try:
            book = openpyxl.load_workbook(found, data_only=True)  # 只读取数值。
            rows = list(book.active.iter_rows(values_only=True))  # 保留表头。
            if len(rows) != N + 1 or len(rows[0]) < 4:
                raise ValueError("输入必须为表头加144行，前4列为时间/电价/负荷/光伏")
            values = np.asarray([r[1:4] for r in rows[1:]], dtype=float)
            for k, r in enumerate(rows[1:], 1):  # 验证时间顺序而非仅看行数。
                v = r[0]  # 兼容Excel时间、字符串与数值时间。
                if hasattr(v, "hour"):
                    minute = v.hour * 60 + v.minute
                elif isinstance(v, (float, int)):
                    minute = int(round(float(v) * 1440))
                else:
                    label = str(v).strip().replace("：", ":")
                    hh, mm = label.split("+")[0].split(":")[:2]
                    minute = int(hh) * 60 + int(mm)
                    if "+1" in label:
                        minute += 1440
                if k == N and minute == 0:
                    minute = 1440  # 末端午夜按次日处理。
                if minute != k * 10:
                    raise ValueError(f"第{k}行时间非预期的{k * 10}分钟")
            book.close()  # 及时关闭文件。
            source = str(found.resolve())
        except Exception as exc:
            if not args.allow_fallback:
                raise ValueError(f"输入读取失败：{exc}") from exc
            print(f"警告：{exc}；已按参数许可改用内置题目数据。")
            values = np.loadtxt(io.StringIO(DATA_CSV), delimiter=",")
            source = "embedded_after_explicit_fallback"
    else:
        values = np.loadtxt(io.StringIO(DATA_CSV), delimiter=",")
        source = "embedded_original_attachment1"  # 明确记录来源。
    if values.shape != (N, 3) or not np.isfinite(values).all():
        raise ValueError("数据形状错误或存在空值、无穷、非数值")
    if (values < 0).any():
        raise ValueError("本模型输入要求电价、负荷、光伏非负")
    return values, source

def build_model(values, pmin=1., short=3):
    """构造含循环日边界的物理约束与运行质量辅助变量。"""
    p, load, pv = values.T  # 均为功率/价格，尚未乘时间长度。
    idx, lower, upper, integer = {}, [], [], []  # 统一变量索引。
    def var(name, size, lo=0., hi=np.inf, binary=False):
        start = len(lower)  # 连续分配索引。
        idx[name] = np.arange(start, start + size)
        lower.extend([lo] * size)
        upper.extend([hi] * size)
        integer.extend([int(binary)] * size)
    var("g", N)  # 普通购电功率kW。
    var("c", N, hi=PMAX)  # 充电功率kW。
    var("d", N, hi=PMAX)  # 放电功率kW。
    var("w", N)  # 富余处置功率kW。
    var("E", N + 1, EMIN, EMAX)  # 145个边界储电量kWh。
    for name in ["zc", "zd"]:
        var(name, N, hi=1., binary=True)  # 充/放模式。
    for name in ["sc", "sd"]:
        var(name, N, hi=1.)  # 精确启动指示，由二元模式唯一决定。
    var("v", N, hi=2 * PMAX)  # 循环相邻净功率变差。
    for mode in ["c", "d"]:
        for k in range(1, short):
            var(f"b{mode}{k}", N, hi=1.)  # 启动后第k前缀已中断。
    rows, lbs, ubs = [], [], []  # 稀疏行与上下界。
    def row(coef, lo=-np.inf, hi=np.inf):
        rows.append(coef)
        lbs.append(lo)
        ubs.append(hi)
    for t in range(N):
        prev = (t - 1) % N  # 重复日必须计入跨午夜切换。
        row({idx["g"][t]: 1, idx["d"][t]: 1, idx["c"][t]: -1,
             idx["w"][t]: -1}, load[t] - pv[t], load[t] - pv[t])
        row({idx["E"][t+1]: 1, idx["E"][t]: -1,
             idx["c"][t]: -ETA*DT, idx["d"][t]: DT/ETA}, 0, 0)
        row({idx["zc"][t]: 1, idx["zd"][t]: 1}, hi=1)  # 互斥。
        for mode in ["c", "d"]:
            z, s, a = idx["z"+mode], idx["s"+mode], idx[mode]
            row({a[t]: 1, z[t]: -PMAX}, hi=0)  # 关闭则无功率。
            row({a[t]: -1, z[t]: pmin}, hi=0)  # 避免虚假零功率开启。
            row({s[t]: -1, z[t]: 1, z[prev]: -1}, hi=0)
            row({s[t]: 1, z[t]: -1}, hi=0)
            row({s[t]: 1, z[prev]: 1}, hi=1)  # s=max(z-zprev,0)。
            for k in range(1, short):
                b = idx[f"b{mode}{k}"][t]
                row({b: 1, s[t]: -1}, hi=0)  # 未启动时不能计片段。
                for j in range(1, k + 1):
                    row({b: -1, s[t]: 1, z[(t+j) % N]: -1}, hi=0)
                co = {b: 1}  # 全部后续状态开启时，b必须为0。
                for j in range(1, k + 1):
                    co[z[(t+j) % N]] = 1
                row(co, hi=k)
        netdiff = {idx["d"][t]: 1, idx["c"][t]: -1,
                   idx["d"][prev]: -1, idx["c"][prev]: 1}
        row({**netdiff, idx["v"][t]: -1}, hi=0)
        row({**{k: -v for k, v in netdiff.items()}, idx["v"][t]: -1}, hi=0)
    row({idx["E"][0]: 1}, E0, E0)  # 题设日初储电量。
    row({idx["E"][N]: 1}, E0, E0)  # 日末恢复。
    size = len(lower)
    f1, f2, f3 = [np.zeros(size) for _ in range(3)]
    f1[idx["g"]] = p * DT  # 元。
    f3[idx["g"]] = DT  # kWh。
    f2[idx["v"]] = 1 / (2 * PMAX * N)  # 变差归一化。
    f2[idx["sc"]] = f2[idx["sd"]] = 1 / (2 * N)  # 启动数归一化。
    for mode in ["c", "d"]:
        for k in range(1, short):
            f2[idx[f"b{mode}{k}"]] = 1 / (2 * N * (short - 1))
    def constraints(extra):
        allrows = rows + [x[0] for x in extra]  # 前层目标约束。
        rr, cc, vv = [], [], []
        for i, co in enumerate(allrows):
            for j, v in co.items():
                rr.append(i); cc.append(j); vv.append(v)
        mat = coo_matrix((vv, (rr, cc)), shape=(len(allrows), size)).tocsc()
        return LinearConstraint(mat, lbs + [x[1] for x in extra],
                                ubs + [x[2] for x in extra])
    return idx, Bounds(lower, upper), np.array(integer), constraints, [f1, f2, f3]

def quality(x, idx, short):
    """独立重算运行指标，不依赖求解器辅助变量。"""
    c, d = x[idx["c"]], x[idx["d"]]
    net = d - c
    V = float(np.abs(net - np.roll(net, 1)).sum())
    starts, deficit = 0, 0
    for name in ["zc", "zd"]:
        z = np.rint(x[idx[name]]).astype(int)
        for t in range(N):
            if z[t] == 1 and z[(t-1) % N] == 0:
                starts += 1
                length = 1
                while length < N and z[(t+length) % N] == 1:
                    length += 1
                deficit += max(short - length, 0)
    score = V / (2*PMAX*N) + starts/(2*N) + deficit/(2*N*(short-1))
    return dict(variation_kw=V, starts=starts, short_deficit=deficit, F2=score)

def solve(values, pmin, short, timeout):
    """依次优化三个目标；未证明最优时中止而不伪称最优。"""
    idx, bounds, integrality, make, fs = build_model(values, pmin, short)
    extra, stages = [], []
    for k, objective in enumerate(fs):
        begin = time.perf_counter()
        res = milp(objective, integrality=integrality, bounds=bounds,
                   constraints=make(extra), options={"time_limit": timeout,
                   "mip_rel_gap": 1e-9, "presolve": True})
        if res.status != 0 or res.x is None:
            raise RuntimeError(f"第{k+1}层未证明最优：{res.message}")
        x = res.x  # 不提前四舍五入，以免破坏能量平衡。
        info = dict(stage=k+1, objective=float(res.fun),
                    seconds=time.perf_counter()-begin,
                    gap=float(res.mip_gap), dual_bound=float(res.mip_dual_bound),
                    cost=float(fs[0]@x), purchase=float(fs[2]@x),
                    **quality(x, idx, short))
        stages.append(info)
        print(json.dumps(info, ensure_ascii=False), flush=True)
        # 1e-4元、1e-7无量纲仅为数值容差，并非主动放宽成本。
        tol = [1e-4, 1e-7, 0][k]
        if k < 2:
            extra.append(({i: float(v) for i, v in enumerate(objective) if v},
                          -np.inf, float(res.fun)+tol))
    return x, idx, stages

def verify(values, x, idx):
    """使用原始输入重新检查硬约束和全日能量恒等式。"""
    g,c,d,w,E = [x[idx[k]] for k in ["g","c","d","w","E"]]
    price,load,pv = values.T
    errors = dict(balance=float(np.max(np.abs(g+d+pv-load-c-w))),
                  state=float(np.max(np.abs(np.diff(E)-ETA*c*DT+d*DT/ETA))),
                  endpoint=float(max(abs(E[0]-E0),abs(E[-1]-E0))),
                  simultaneous=float(np.max(np.minimum(c,d))),
                  bounds=float(max(0,EMIN-E.min(),E.max()-EMAX,
                                   c.max()-PMAX,d.max()-PMAX,-g.min(),-w.min())))
    if max(errors.values()) > 2e-4:
        raise AssertionError(f"物理约束复核失败：{errors}")
    loss = float(((1-ETA)*c+(1/ETA-1)*d).sum()*DT)
    identity = float(g.sum()*DT-(load-pv).sum()*DT-loss-w.sum()*DT)
    if abs(identity)>1e-3:
        raise AssertionError("全日能量恒等式失败")
    return errors, loss, identity

def label(t):
    """返回区间左端或右端标签；144对应24:00。"""
    return f"{t//6}:{(t%6)*10:02d}"

def clean(value):
    """仅清零1e-7以内的浮点噪声，不截断有效精度。"""
    return 0. if abs(float(value)) < 1e-7 else float(value)

def export(args, values, x, idx, stages, source):
    """保存两张题目要求表，附审计明细；被占用时给出清楚报错。"""
    out = Path(args.output).resolve()
    template = Path(args.template) if args.template else out
    try:
        wb = openpyxl.load_workbook(template) if template.is_file() else openpyxl.Workbook()
    except Exception as exc:
        print(f"模板读取失败，将重建同名两张结果表：{exc}")
        wb = openpyxl.Workbook()
    for name in ["计划购电量","充放电量"]:
        if name not in wb.sheetnames:
            wb.create_sheet(name)
    if "Sheet" in wb.sheetnames and len(wb.sheetnames)>1:
        del wb["Sheet"]  # 仅删除新建空默认页。
    a,b = wb["计划购电量"],wb["充放电量"]
    a.cell(1,1,"时间段"); a.cell(1,2,"购电量")
    for t in range(N):
        a.cell(t+2,1,f"{label(t)}-{label(t+1)}")  # 纠正模板时间错位。
        a.cell(t+2,2,clean(x[idx["g"][t]]*DT))
    for j,title in enumerate(["时间段","充电量","放电量","时刻","储电量"],1):
        b.cell(1,j,title)
    for block in range(6):
        sl = slice(block*24,(block+1)*24)
        b.cell(block+2,1,f"{block*4}:00-{(block+1)*4}:00")
        b.cell(block+2,2,clean(x[idx["c"]][sl].sum()*DT))
        b.cell(block+2,3,clean(x[idx["d"]][sl].sum()*DT))
    b.cell(2,4,"0:00"); b.cell(3,4,"24:00")
    b.cell(2,5,float(x[idx["E"][0]])); b.cell(3,5,float(x[idx["E"][-1]]))
    for name in ["计算明细","求解核验"]:
        if name in wb.sheetnames:
            del wb[name]  # 本程序专用的派生表可安全重建。
    s = wb.create_sheet("计算明细")
    s.append(["时间段","电价","负荷kW","光伏kW","购电kW","充电kW",
              "放电kW","富余kW","期初kWh","期末kWh","购电kWh","费用元"])
    for t in range(N):
        r = t+2
        s.append([f"{label(t)}-{label(t+1)}",*values[t].tolist(),
                  *[clean(x[idx[k][t]]) for k in ["g","c","d","w"]],
                  float(x[idx["E"][t]]),float(x[idx["E"][t+1]]),
                  f"=E{r}/6",f"=B{r}*K{r}"])
    s.append(["总计",None,None,None,None,None,None,None,None,None,
              "=SUM(K2:K145)","=SUM(L2:L145)"])
    q=wb.create_sheet("求解核验")
    errors,loss,identity=verify(values,x,idx)
    q.append(["项目","数值/说明"])
    q.append(["输入来源",source]);q.append(["总程效率",0.9])
    q.append(["单向效率",float(ETA)]);q.append(["功率判定阈值kW",args.pmin])
    q.append(["短片段参考区间数",args.short])
    q.append(["全天购电量kWh",float(x[idx["g"]].sum()*DT)])
    q.append(["全天购电费元",float(values[:,0]@x[idx["g"]]*DT)])
    q.append(["储能损耗kWh",loss]);q.append(["能量恒等式残差kWh",identity])
    q.append(["模板时间说明","原模板后移10分钟；已纠正为当天0:00至24:00"])
    for k,v in errors.items():
        q.append([k,v])
    for stage in stages:
        for k,v in stage.items():
            q.append([f"第{stage['stage']}层_{k}",v])
    for sheet in wb:
        sheet.freeze_panes="A2"
        sheet.column_dimensions["A"].width=28
        for row in sheet:
            for cell in row:
                if cell.row==1:
                    cell.font=Font(name="宋体",bold=True,size=11)
                if isinstance(cell.value,(int,float)) or cell.data_type=="f":
                    cell.number_format="0.000000"
        for col in range(2,sheet.max_column+1):
            sheet.column_dimensions[openpyxl.utils.get_column_letter(col)].width=18
    q.column_dimensions["B"].width=70
    out.parent.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
    if out.exists():
        backup=out.with_name(out.stem+".backup_"+datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")+".xlsx")
        backup.write_bytes(out.read_bytes())  # 覆盖前保留可恢复副本。
    try:
        wb.save(out)
    except PermissionError as exc:
        raise PermissionError("请关闭正在Excel中打开的结果文件后重试") from exc
    check=openpyxl.load_workbook(out,data_only=False)
    if check["计划购电量"].max_row!=145:
        raise AssertionError("导出行数错误")
    if any(check["计划购电量"].cell(r,2).value is None for r in range(2,146)):
        raise AssertionError("导出存在空购电量")
    check.close()
    summary=dict(stages=stages,errors=errors,loss_kwh=loss,source=source,
                 scipy=scipy.__version__,numpy=np.__version__,
                 total_load_kwh=float(values[:,1].sum()*DT),
                 total_pv_kwh=float(values[:,2].sum()*DT),
                 no_storage_cost=float(np.maximum(values[:,1]-values[:,2],0)@values[:,0]*DT),
                 no_storage_purchase=float(np.maximum(values[:,1]-values[:,2],0).sum()*DT),
                 waste_kwh=float(x[idx["w"]].sum()*DT),
                 charge_kwh=float(x[idx["c"]].sum()*DT),
                 discharge_kwh=float(x[idx["d"]].sum()*DT))
    if args.audit_json:
        payload={**summary,"values":values.tolist(),
                 "schedule":{k:x[v].tolist() for k,v in idx.items()}}
        Path(args.audit_json).write_text(json.dumps(payload,ensure_ascii=False,indent=2),
                                        encoding="utf-8")
    print(json.dumps(summary,ensure_ascii=False,indent=2))
    print(f"已生成：{out}")
    return summary

def main():
    parser=argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument("--input")
    parser.add_argument("--template")
    parser.add_argument("--output",default="result1.xlsx")
    parser.add_argument("--allow-fallback",action="store_true")
    parser.add_argument("--pmin",type=float,default=1.)
    parser.add_argument("--short",type=int,default=3)
    parser.add_argument("--timeout",type=float,default=300.)
    parser.add_argument("--audit-json")  # 默认只输出题目工作簿。
    args=parser.parse_args()
    if not 0<args.pmin<=PMAX or not 2<=args.short<=12:
        raise ValueError("要求0<pmin<=5000，2<=short<=12")
    values,source=read_data(args)
    x,idx,stages=solve(values,args.pmin,args.short,args.timeout)
    verify(values,x,idx)
    export(args,values,x,idx,stages,source)

if __name__=="__main__":
    try:
        if hasattr(sys.stdout,"reconfigure"):
            sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
        main()
    except Exception as exc:
        print(f"求解中止：{type(exc).__name__}: {exc}",file=sys.stderr)
        sys.exit(1)  # 失败时不输出伪最优结果。